APOSTILA ESPAÇO CONFINADO

Definição de Espaço Confinado:

NR 31.1.2 – (Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados) - é qualquer área não projetada para ocupação humana, que possua ventilação deficiente, difícil acesso e abandono, bem como a falta de controle da concentração de oxigênio presente no ambiente.

# REGULAMENTAÇÃO

Objetivo: Estabelecer requisitos mínimos legais para proteção dos trabalhadores e do local de trabalho contra os riscos de entrada em espaços confinados

REQUISITOS DA NORMA Recomenda- se o uso de Cintos de Segurança. Sistema de Comunicação através de contato sonoro / visível. Monitoramento do Ar durante o tempo de exposição da tarefa. Todos os espaços confinados devem ser adequadamente sinalizados, identificados e isolados, para evitar que pessoas não autorizadas adentrem estes locais.

EXEMPLOS DE AMBIENTES CONFINADOS :

Interior de vasos Fornos Caldeiras Colunas Tanques fixos Silos Diques Caixas subterrâneas Valas c/ profundidade superior a 1,5 m

# REQUISITO DA NORMA

Antes do trabalhador entrar, a atmosfera deve ser testada por trabalhador treinado e autorizado,com instrumento de leitura direta, calibrado e testado antes do uso:

- Concentração de Oxigênio.

- Gases e Vapores inflamáveis.

- Contaminantes do ar potencialmente tóxicos.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

# MEDIDORES DA ATMOSFERA

- OXÍMETRO

- EXPLOSÍMETRO

RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS

Agentes Físicos:

- Temperaturas Extremas;

- Umidade

- Ruído

- Vibrações

- Iluminação Defeituosa

- Pressões Anormais

# RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS

Agentes Químicos:

- Gases e Vapores

- Diminuição do oxigênio e aumento do anídrido carbônico, gás metano e nitrogênio em processos de fermentação de materiais orgânicos por decomposição

# RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS

EFEITOS DA DEFICIÊNCIA DE OXIGÊNIO NO ORGANISMO

19,5 a 23,5% - O mínimo permitido p/ respiração segura.

15 à 19% – Falhas mentais, inconsciência, náuseas e vômitos, descoordenação.

10 à 14% - Respiração bem fraca.

6 à 8% - Morte após 8 minutos.

4 á 6% - Coma em 40 segundos. 9

RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS

#  SOLVENTES INFLAMÁVEIS

- Acetona,

- Metanol,

- Etanol

- , Benzeno,

- Éter,,

- Tolueno,

- Hidrogênio.

#  GASES INFLAMÁVEIS

- Metano,

- Hidrogênio,

- Acetileno,

- Propano

#  OLEOS COMBUSTIVEIS

- Óleo de cozinha,

- Óleo Lubrificante

#  SÓLIDOS COMBUSTÍVEIS

- Madeira,

- Papelão,

- Plástico

#  POEIRAS COMBUSTÍVEIS

- Farinha de trigo,

- Amidos,

- Celulose

RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS

# ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

É a mistura proporcional entre o OXIGÊNIO e GASES, VAPORES ou POEIRA INFLAMÁVEIS / COMBUSTÍVEIS, capaz de causar fogo / explosão, quando em contato com Fonte de Ignição.

# RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS

# MEDIDAS DE SEGURANÇA

Medidas organizacionais. –

Sinalização e delimitação da área de trabalho;

- Proibição de FUMAR;

- Retirar inflamáveis e combustíveis da proximidade;

- Extintor à disposição;

- Garantir Ventilação;

- Equipamentos de Proteção Individual.

# MEDIDAS DE SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE RESGATE

TRIPÉ T-1: é o mais usado no mundo, porém, só pode ser usado sobre bocais de acesso com até 1,1 m de diâmetro. 18

LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS:

- - Formulário X PT, APP ou CHEK LIST, AST; Mesmo que seja uma simples operação ou por curto tempo, é OBRIGATÓRIO o preenchimento do FORMULÁRIO, atendendo as MEDIDAS DE SEGURANÇA necessárias. A cada nova atividade / turno, deverá ser preenchido um novo FORMULÁRIO.

- -Observador de segurança; É obrigatória a presença do observador de segurança, com treinamento específico, durante toda a execução do serviço. Observar as operações próximas ao local.

# EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

QUANDO VOCÊ PODE ENTRAR NUM ESPAÇO CONFINADO ??

A EMPRESA DE PROVIDENCIAR

DIREITOS DO TRABALHADOR ENTRADA SEGURA

DEVERES DO TRABALHADOR

ATENÇÃO IMPORTANTE Um ambiente confinado muda suas condições, com a seqüência dos trabalhos, 	portanto 	monitoramento, acompanhamento e observações periódicas são importantíssimas.

# BIBLIOGRAFIA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR14787 Espaço confinado- Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção. ABNT. São Paulo: ABNT NBR 14787:2001 Versão Corrigida:2002. BRASIL

. Ministério do Trabalho e Emprego – NORMA REGULAMENTADORA Nº33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS. Diário 	Oficial 	daUnião, 	26 	dez. 	2006. 	Disponível 	em: http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_33.pdf.

FUNDACENTRO. Espaços Confinados (DVD). São Paulo: FUNDACENTRO. 2001. JORDÃO, Dácio de Miranda;

Manual de Instalações Elétricas em Indústrias Químicas, Petroquímicas e de Petróleo – Atmosferas Explosivas. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora Ltda. 2002.

KULCSAR NETO, F.; POSSEBON, J.; AMARAL, N. C. Espaços Confinados - Livreto doTrabalhador. São Paulo: FUNDACENTRO. 2009. Disponível em: http://www.fundacentro.gov.br/CTN/pub_eletronicas.asp?D=CTN 	KULCSAR NETO, F.; POSSEBON, J.; AMARAL, N. C.