O   BENEFÍCIO   DA   NR-37   NA   SAÚDE   E   SEGURANÇA   DO   TRABALHADOR   EMBARCADO

EM

PLATAFORMA OFFSHORE NO BRASIL

Abordagem   sobre   o   benefício   da   implementação   da norma   regulamentadora   37   na   segurança   e   saúde   dos   trabalhadores   embarcados em   plataformas   offshore  no  Brasil.  É   perceptível,   a   importância  dos   hidrocarbonetos em  nosso   dia   a   dia,   e  tendo   em   vista   que   nossas   reservas  de   petróleo   estão   na  sua quantidade   parte   no   oceano,   há   u ma   grande   adversidade   para   implementar   o translado dos expostos  na atividade de  produção do  petróleo, isso  se deve muito em função   do   crescimento   da   distância   média   entre   o s   campos   de   produção   e   a   costa do   Brasil.   Esse   artigo   científico   teve   como   demanda   inicial   abordar   pontos importantes  sobre   os  perigos   do  trabalho   offshore,  e  como   a   criação  recente   da  N R- 37.

Norma Regulamentadora – 37

A  norma   regulamentadora  37   estava  em   estudo   desde  o   ano   de  2013,   e   após diversos   anos   de   discussões   e   alinhamentos   no  grupo   Tripartite ,   foi   por   fim, publicada,  no  entanto,   antes   m esmo de   2013   já   havia  sido  analisado   a   necessidade  da   elaboração   de   uma   norma   regulamentadora   voltada   para   a   segurança   do trabalhador   em   plataformas.   No   ano   de   2010   o  Ministério   do   Trabalho   e Emprego (MTE)   publicou   o   Anexo   II   da   Norma   Regulamentadora   nº   30   (SST Aquaviário) onde era definido os quesitos mínimos de saúde e segurança a bordo de plataformas   de   exploração   de   gás   e   petróleo,   no   entanto,   devido   às   grandes singularidades  de   perigo  acentuado   que   estas   atividades   possuem,   foi  necessário   a criação   de   uma   norma   regulamentadora   que   fosse   específica   para   área   de exploração  de  petróleo. A  NR-37  foi   instituída   pela   portaria  do  ministério   do   trabalho n.  º  1.186,   de   20   de   dezembro   de   2018,   onde   fica   definido   os   requisitos   mínimos   de segurança,   saúde   e   condições   de   vivência   no   trabalho   a   bordo   de   plataformas   de petróleo em operação nas águas Jurisdicionais Brasileiras

Vale   ressaltar,   que  de   acordo  com   a   NR-37   ,essa   norma   se   aplica   à   todas   as empresas   contratadas   e/ou   contratantes   que   realizem   atividades   em   plataformas   de óleo   e/ou   gás   oriundos   do   subsolo,   das   águas   interiores   ou   do   ma r,   inclusive   da plataforma continental, instalações  de apoio  e unidades marítimas de manutenção e,

conforme   vão   acontecendo   os   aperfeiçoamentos   dos   meios   de   trabalho,   o Ministério   do   Trabalho   e   Emprego   busca   estabelecer   o   desenvolvimento   e   a atualização das normas regulamentadoras, com objetivo da preservação à saúde e a segurança  dos  trabalhadores,  tal   como  a   proteção  do   meio  ambiente   e  dos  recursos naturais.   Dentre   os   principais   pontos   da   NR   37,   são   englobadas   várias   obrigações legais provenientes de outras normas regulamentadoras, como:   Fiscalização   da  qualidade   da   água  para   consumo   humano,   dos   alimentos,   da manutenção e limpeza, e da qualidade do ar. A  NR   37 entrou   em   vigor   no   di a   21   de   dezembro   de   2019,  exceto quanto   a alguns  itens   específicos   que   ficarão  vigentes   apenas   em  2 1  de   dezembro   de  2020 e outros   pa ra   21   de   dezembro   de  2021.Entretanto,   vale   ressaltar   que   segundo   a   NR- 37,   as   plataformas   em   operação   ou   as   que   iniciem   sua   operação   até   21   de dezembro   de   2023 estão desobrigadas,   no   todo   ou   em   parte,   do   atendimento   aos itens   m encionados   no   art.   3º   da   NR -37   e   que   o   cumprimento   desta   NR   não desobriga  as  empresas   do  cumprimento   de  outras  disposições  legais   com  relação  à matéria   de   segurança   e   saúde   no   trabalho   e   ainda   daquelas   oriundas   de   contratos de   trabalho,   acordos   de   trabalho   e   convenções   coletivas   de   trabalho,   conforme   a Consolidação  das  Leis  do  Trab alho   –   CLT,   ainda   devem   ser   cumpridas.   Outro   ponto importante   é   que   l plataformas   estrangeiras   com   previsão   de  atividade   provisória,   até seis   meses,   em,   e   que   não   possuam   suas   instalações   adequadas   as   da   NR-37,devem   seguir   às   condições   determinadas   em   acordos   internacionais   e   ser aprovados   e   man tidos   em   classe   por   sociedade   classificadora,   reconhecida   pela Autoridade Marítima brasileira, com delegação de competência para tal atividade.

Treinamento

Antes   dos   funcionários   embarcarem   ,   a   empresa   deve   assegurar   que   os colaboradores  estejam   presentes   nos   treinamentos   de   segurança   e   saúde   previstos na   NR-37   ,   onde   fica   determinado,   que   é   terminantemente   proibido   o   acesso   do trabalhador à  plataforma sem  que  a  cópia, em  meio físico  ou  digital,  do seu  Atestado

de   Saúde   Ocupacional   -   ASO   esteja   disponível   a   bordo   ou   cuj a   validade   esteja vencida   ou   a   vencer   dentro   do   período   de   embarque   e   também     sobre   a   obrigação de   implementação   d o   programa   de   capacitação   em   segurança   e   saúde   no   trabalho em plataforma, compreendendo as seguintes tópicos :

Orientações   básicas   de   segurança,   treinamento   antes   do   p rimeiro   embarque, treinamento   eventual,   básico   e   avançado.  Além   de   reciclagem   dos   treinamentos   de diálogos diários de segurança.

Além  disso   é   importante   que   o   trabalhador   saiba   dos   produtos   químicos   que inevitavelmente  irá   manusear   e  seu   risco   e   para   isso,  a  NR-37   destaca,   é   que  todos os   treinamentos   devem   ter   um   engenheiro   de   segurança   do   trabalho   como responsável técnico. Outro  ponto importante  da NR-37 que veio a  ajudar  a mitigar os riscos, trata da obrigação da empresa de dar instruções gerais com lista de presença em   cada   embarque   e   ao   chegar   a   bordo   da   plataforma,   cujo   conteúdo   mínimo   deve conter:

As  descrições   das   características   da   plataforma,   os   tipos   de   alarme

Disponíveis, os  procedimentos  de e vacuação, a  identificação  das  lideranças  a  bordo, as regras de convívio e os cuidados básicos com a higiene.

É   imprescindível   que   todos   os   treinamentos   devam   ser   atualizados   sempre que   houver   mudança   no   plano   de   emergência,   caso   haja   um   grande   acidente,   ou doenças ocupacionais que assolaram algum trabalhador.

Abaixo   serão   listados   os   principais   riscos   que   o   trabalhador   está   sujeito   do início   até   o   fim   da   sua   atividade   e   como   a   NR-37   veio   para   regular   e   preservar   a saúde e segurança dos expostos.

4

Principais   ameaças   à   saúde   e   segurança   no   ambiente   offshore   e   a   aplicação da NR-37 para mitigação dos riscos.

RISCO NO COMISSIONAMENTO E DESCOMISSIONAMENTO

Após  todos   os  treinamentos   anteriormente   citados,   o   trabalhador   é   deslocado para   o   seu   local   de   trabalho.   O   translado   de   trabalhadores   para   unidades  marítimas de exploração  de  petróleo,  ao  longo do   tempo foi  realizado  por  meio  de  modal  aéreo (helicópteros)   e   marítimo   (lanchas   rápidas).   O   modal   aéreo   é   dominante   nesta atividade   devido   à   flexibilidade,   agilidade   e   comodidade   proporcionado   ao trabalhador.

O   sistema   de   logística   para   o   comissionamento   é   formado   com   o   objetivo   de conduzir os trabalhadores até as plataformas, e é composto de 3 principais etapas:

Base terrestre - Aeródromo - Unidade marítima

E para   regular   essa   atividade   de   comissionamento   e   descomissionamento   a NR-37   tratou   de   inserir   pontos   importantes   para   que   haja   mais   segurança   para   o trabalhador,   mitigando   assim   possíveis   riscos.  Antes   de   iniciar   qualquer   atividade,   o trabalhador   tem   a   palavra   final   sobre   o   transporte,   ou   seja,   caso   ele   n ão   se   sinta seguro, ou confortável, ele pode recusar a transferência.

Acesso por Helicóptero

Após   o   “ok”   do   trabalhador,   de   acordo   com   a   NR-37   é   autorizado   o   transporte   dos trabalhadores por meio de embarcações, desde que: Sejam   autorizadas   pela   autoridade   marítima,   tendo   a   distância   entre   o continente e plataforma seja menor ou igual a 35 milhas náuticas e que as condições de   conforto   estejam   adequadas,   e   além   disso   as   condições   de   mar   e   vento   sejam inferiores  ou  igual  até  o  grau  5  da  escala  Beaufort  (Brisa  forte,  Ondulação  até  2.5  m ,

com cristas e muitos carneiros).

Após   a   parte   burocrática,   que   envolve   documentação   e   aceitação   por   parte dos   trabalhadores,   de   acordo   com   a   NR-37,   a   empresa   responsável   pelo deslocamento   dos   trabalhadores   deve   seguir   os   seguintes   requisitos   para   fazer   tal manobra:

As transferências   devem   ser   executadas   no   decorrer   do   período   da   manhã desde   que   haja   boa   visualidade,   além   di sso   os   trabalhadores   devem   receber treinamentos   antes   de   cada   transferência  e   sempre   devem   estar   utilizando   coletes salva-vidas,   entretanto,   apesar  na   NR-37   destacar   que   as   transferências   devem   ser no   período   diurno,   ainda   d e   acordo   com   a   norma,   é   permitido   a   transferência   em períodos noturnos utilizando a cesta, entretanto, somente é permitido em casos de:

Emergência,   caso   seja   necessário   fazer   a   noite   pois   é   mais   segu ro,   quando houver   uma   emergência   médica,   resgate   ou   transferência   de   pessoas   que   sofreram algum tipo de acidente.

Cabe   ressaltar   que,   de   acordo   com   a   NR-37,   é   proibido   durante   essa transferência   carregar   materiais   ou   equipamentos,   realizar   operações concomitantes,   ou   usar   cordas   e   correntes   para   fazer   a   transferência   do   e   além   do mais, é necessário a presença de um tripulante treinado para tal manobra.

Outro   ponto   importante   que   a   NR-37   fez   questão   de   mencionar   foi   o transporte   para   plataforma   flutuante,   em   águas   interiores,   onde   nesse   caso,   o comissionamento  e  o  desembarque  dos   expostos  também  podem  ser  realizados  por meio de escadas fixas da plataforma.

Acesso por cestas

Como   é   comum,   a   transferência   de   trabalhadores,   por   meio   de   cesta,   a   NR diz   que   essa   transferência   deve   ser   realizada   somente   sob   as   seguintes   condições meteorológicas e oceanográficas:

As   condições   do   mar   e   do   vento   não   podem   ultrapassar   o   grau   5   da   Escala Beaufort, e a visibilidade  deve estar superior a  3000 m com  balanço máximo de  3º, e que   a   cesta   deverá   ser   homologada   pela   autoridade   marítima,   e   ser   guardada   em local que não prejudique sua totalidade.

Acesso por cestas

Ainda  sobre  esse  tipo  de   transferência,  é  necessário  que   os  locais  de  entrada e   saída   da   cesta   devam   estar   sem   nenhum   tipo   de   bloqueio   e   ter   um   tripulante treinado   para   ajudar   na   manobra   e   sempre   ter   uma   pessoa   em   alerta   para arremesso   de   boia   quando   for   fundamental,   além   disso   os   sinaleiros   e   auxiliares devem  estar  devidamente  apresentados  e   serem  os  únicos  juntos  aos   trabalhadores na área de translado.

De   acordo   com   a   NR,   é   terminantemente   proibido   utilizar   a   cesta   para transporte de  equipamentos, com  exceção  da bagagem  dos  funcionários, e  que  é de suma   importância   que,   antes   do   prim eiro   transporte   do   dia   da   operação,   devem   ser usados outros  objetos com  duas vezes  o  peso  para fazer  as devidas  investigações a fim de evitar problemas na hora de operação com humanos.

Acesso por lanchas

6

Acesso por lanchas

Outro   ponto   a   ressaltar   na   NR-37,   é   o   item   que   informa   caso   o   acesso   seja por   lanchas,   onde   só   é   permitido   chegar   em   plataformas   fixas,   que   tenham atracadouro   com   estrutura   adequada   e   feita   para.   De   acordo   com   a   NR-37,   é imprescindível   que   caso   seja   feito   acesso   à   plataforma   por   meio   de   lancha,   a operadora deve seguir os requisitos mínimos:

As   transferências   devem   ser   feitas   em   condições   de   mar   e   ventos correspondentes ao grau 4 da Escala Beaufort.

De   acordo   com   a   NR-37,   caso   haja   a   necessidade   de   translado   de funcionários   entre   a   unidade   marítima   e   a   plataforma,   fixa   ou   flutuante,   essa transferência   deve   ser   feita   utilizando   passarela,   de sde   que   a tenda   aos   seguintes requisitos mínimos:

A via deverá  estar  sem  qualquer  tipo  de  obstrução,  e  possuir  corrimãos  e  piso antiderrapante,   e   a   inclinação   dessa   via   d everá   possuir   um   ângulo   seguro,   além disso   a   passarela   deverá   possuir   fechamento   lateral   e   redes   de   pro teção   contra quedas.

Espaço confinado

Após o trabalhador passar pelo   treinamento,   e   pelo   comissionamento,   ele chega a plataforma e já se depara com o problema de espaço confinado.

Existe   uma   NR   que   serve   de   embasamento   para   este   tipo   de   trabalho.   (NR 33   –   Segurança   e   Saúde   nos   Trabalhos   em   Espaços   Confinado).   De   acordo   com   o Ministério   do   Trabalho,   esta   norma   tem   como   objetivo   estabelecer   os   requisitos mínimos   para   identificação   de   espaços   confinados   e   o   reconhecimento,   avaliação,

monitoramento   e   controle   dos   riscos   existentes,   de   forma   a   garantir permanentemente   a   segurança   e   saúde   dos   trabalhadores   que   interagem   direta   ou indiretamente nestes espaços.

De   acordo   com   Ministério   do   trabalho,   o   e spaço   co nfinado   é   qualquer   área ou   ambiente   que   não   foi   projetado   para   o cupação   humana   contínua,   que   possua meios   limitados   de   entrada   e   saída,   cuja   ventilação   existente   é   insuficiente   para remover   contaminantes   ou   onde   possa   existir   a   deficiência   ou   enriquecimento   de oxigênio   .Essa   norma   traz   diversas   responsabilidades   que   devem   ser   cumpridas para   que   o   colaborador   re alize   essas   tarefas,   sendo   uma   delas   a   submissão   do empregado a exames médicos específicos para a função que realizará.

Riscos decorrentes do meio envolvente:

Queda de materiais e\ou objetos;

Comunicação com outras instalações (invasão de líquidos, areias, etc.)

Riscos decorrentes das características próprias:

Acessos   (esforços   excessivos  na   abertura   de   tampas,   golpes   nas   superfícies de acesso, etc.);

Configuração (quedas ao mesmo nível, pancadas, etc.);

Conteúdo   (afogamento   por   subm ersão,   contato   com   substâncias

perigosas);

Equipamentos instalados (eletrocussão, contatos térmicos, etc.);

Contaminantes   biológicos   (transmissão   de   doenças  por  via   respiratória   ou digestiva, infecção de feridas, etc

Riscos devidos ao trabalho realizado

Riscos de acidentes  –   quedas   dos   trabalhadores,   quedas   de   objetos,

pancadas, choques com objetos, etc.

Riscos de doenças profissionais   –   exposição   a   contaminantes   químicos   e biológicos, ruído, radiações, etc.

Riscos de acidentes ou  doenças   profissionais   por   fadiga   física   –   pressões.

Riscos por exposição a atmosferas perigosas

Atmosfera perigosa por insuficiência de oxigênio;

Incêndio   ou   explosão   por   concentração   de   gases   ou   vapores   inflamáveis, intoxicação por inalação de um contaminante

Riscos de acidentes no sistema de perfuração

O sistema  de perfuração  é  formado  por  facilidades  no  driling   deck, sistema  de fluidos, sistema de elevação e sistema de manuseio de tubulações.

O sistema de elevação   é   constituído   por   u ma   torre   de   perfuração,   top   drive com   manipulador   de   tubos,   bloco   de   coroamento,   com pensador   de   movimentos, swivel, catarina e gancho. Ainda na plataforma de trabalho se localizam o guincho de perfuração,   mesa   rotativa,   unidade   de   cabo   auxiliar,   cathead  hidráulico,   três guinchos   de   elevação   de   pessoal,   dois   guinchos   de   carga   e   quatro   dispositivos   de manuseio de tubulações.

Segundo   o   ministério   do   trabalho,   na   plataforma   de   trabalho,   os   principais riscos   são:   altos   níveis   de   ruído,   produtos   químicos,   exposição   a   gases,   vapores   e poeiras,   esforços   físicos   intensos,   explosão   devido   ao   escape   de   gás   oriundo   de influxo   do   poço;   riscos   de   quedas,   impactos   de   ferramentas   e   equipamentos pesados.

Riscos de acidentes no sistema de fluidos

Esse sistema   é   responsável   pelo   bombeamento   de   fluidos   por   dentro   da coluna   e   retorno   de   fluidos   entre   outras   operações   com   fluidos.   No   momento   da perfuração,   dois   trabalhadores   observam   o   funcionamento,   coletam   amostras   e inspecionam   a   sala   de   bombas.   Há   extrema   exposição   a   produtos   químicos   e   o trabalho pode ser repetitivo.

Riscos de acidentes na área de Manutenção

A  manutenção   é   composta   por   Oficina   Mecânica,   Oficina   Elétrica,   Oficina   de Solda, Oficina  d e  Equipamentos  Submarinos  e  Paiol  de Tintas.

A Oficina  Mecânica  é composta   por   um   uma   fresadeira,   tornos,   máquinas   de   solda,   furadeira   e ferramentas.

Os   principais   riscos   são   altos   níveis   de   ruído,   gases,   fumos   e   vapores   em ambiente   fechado,   fagulhas   e   incêndio   devido   a   máquinas   e   equipamentos energizados.

Na oficina elétrica podem haver vários acidentes com eletricidade, por isso se faz necessário se trabalhar no local com botas e luvas isolantes.

A  oficina   de   caldeiraria   (solda)   é   usada   para   confeccionar   peças.   Em   grande parte do  tempo,  soldadores estão  realizando soldas  e  operações em  vários locais da plataforma.   Os  principais   riscos   são   inalação   de   gases,   fagulhas,   choque   elétrico, contato com peças quentes.

O  Paiol  de   Tintas   é   o   local   onde   ficam   os   pintores,   e   onde   se   mistura   tintas, solvente   e   outros   componentes.  Além   dos   vapores   dos   produtos   químicos   existe   o perigo de incêndio e explosão, pois os materiais são inflamáveis.

Riscos de acidentes no almoxarifado

O   almoxarifado   é   o  local  onde   há   recebimento   e   o   fornecimento   de   materiais.

Divide-se em várias seções como elétrica, eletrônica, hidráulica etc.

Principal risco: queda de materiais.

Riscos de acidentes na hotelaria

A  hotelaria  é  formada   por   sala   de   cinema,   recepção,   refeitório,   cozinha,   paiol, sanitários,   sala   de   recreação,   sala   de   ginástica,   lavanderia   e   enfermaria.   Os principais  riscos   na   cozinha   referem-se   a   gordura   quente,   cortes   com   facas   e   outros. objetos.   O   paiol   é   constituído   por   um   armazém   e   três   câmaras   frias.   Os   principais riscos no Paiol são os choques térmicos.

Aplicação  da NR-37 na mitigação dos risco.

Conforme   visto   anteriormente,   assim   que   chega   na   plataforma   offshore   o trabalhador está  correndo  diversos  riscos, do  início  até  o  fim  das  suas  atividades e  a NR-37   veio   para   mitigar   a   possibilidade   de   ocorrência   desses   principais   riscos,   vale ressaltar   que   em   muitos   dos   riscos   informados,   são   tratados   por   outras   normas regulamentadoras  ,   como   exemplo   da   N R-33   ,   ou   seja,   não  basta   somente   uma   NR para   abranger   todos   os   riscos,   mas   elas   inter-relacionadas   para   que   haja   uma proteção real ao trabalhador.

Dentre   os   riscos   m ais   retratados   podemos   destacar   as   quedas   de   material   e pessoas,   as   substâncias   perigosas,   riscos   elétricos   e   incêndio   e   explosões, ressaltando que, todos os riscos são tratados, seja pela própria NR ou outra.

Antes  de   tudo   um   deve   ser   feito   um   pl ano   de   proteção   a   riscos   ambientais   -

PPRA,  pois   ele   bem   e laborado   protege   o   trabalhador,   dos   riscos   das   atividades inerentes   ao   seu   local   de   trabalho.   Na   elaboração   do   PPRA,   as   empresas   devem considerar também:

As   metodologias   para   avaliação   de   riscos   ambientais   preconizadas   na legislação   brasileira,   os   ri scos   gerados   pelas   prestadoras   de   serviços   a   bordo   da plataforma,   especialmente   durante   o   comissionamento,   a   manutenção,   a modificação,   a   reparação,   a   ampliação,   as   paradas   programadas   da   plataforma   e   o descomissionamento   e   a   relação   entre   os   limites   de   tolerância   e   o   tempo   de exposição ocupacional para turnos prolongados de trabalho a bordo.

Quanto ao risco de queda dos funcionários

De  acordo   com   a   NR-37,   as   quedas   podem   ser   evitadas   se   a   movimentação de trabalhadores obedecerem aos seguintes requisitos mínimos como:

Manter  a  via   sem  obstrução,  com  corrimão  e   piso  antiderrapante,  o   ângulo  de inclinação   da   via   deve   ser   seguro,   a   passarela   deve   ter   fechamento   lateral,   além disso  devem  ser   instaladas   proteções   laterais   nas   passarelas   e  redes  de   proteção   e também deve ter um vigia treinado para orientar os expostos.

Quanto ao risco de queda de materiais

De acordo   com   a   NR-37   para   evitar   acidentes   com   quedas   de   materiais,   é imprescindível   que   antes   de   iniciar   qualquer   atividade,   o   equipamento   deve   ser verificado pelo operador, de acordo com a indicação do responsável técnico.

Outro   ponto   a   ressaltar   é   que   devem   ser   feitas   averiguações   e   todos   os resultados   obtidos   durante   a   inspeção   devem   ser   registrados   pelo   operador   check- list   e   que   os   equipamentos   de   deslocamento   de   cargas   e   seus   dispositivos   só podem   ser   manuseados   em   perfeito   estado   operacional,   além   é   claro   de   manter   a zona   de   carregamento   e   descarregamento,   isolada   e   sinalizada   para   que   não   haja perigo aos expostos.

Quanto a inalação de gases

Segundo   a   NR-37,   para   evitar   e sse   tipo   de   acidente,   na   plataforma deve   conter   dispositivos   para   detecção   e   de   alarmes   para   acompanhamento,   sem qualquer   tipo   de   intermitência,   a   probabilidade   de   perda   de   retenção   de   produção tóxicos,   inflamáveis   e   incêndio,   utilizando   um   sistema   específico   para   estes

sistemas, com projeto elaborado por profissional legalmente habilitados.

Ainda   de   acordo   com   a   NR-37,   nas   plataformas   de   produção,   os   sistemas fixos   de   detecções   e   de   alarmes   devem   ter   interligação   com   os   outros   dispositivos de   segurança   como   os   de   combate   a   incêndio,   de   paralisação   de   emergência   e   de retirada   de   pressurização   da   zona   e   além   de   outras   situações   de   riscos,   permitindo as atuações conforme previstos nos seus critérios.

Já   nas   plataformas   de   perfuração,   os   sistemas   fixos   de   detecções   e   de alarmes   devem   ter   interligação   com   os   outros   sistemas   de   segurança   como   o   de combate   a   incêndio,   detecção   de   influxo   sistema   de   desconexão   de   emergência, parada   de   emergência   e   despressurização   e   outras   situações   de   riscos,   permitindo também as atuações conforme previsto na sua lógica.

O   sistema  de   exaustão   do  a r   climatizado   das   salas   de   controle   e   laboratórios devem  ser   possuir   dampers   de  en cerramento  automático,   quando   o  a r  for   destinado para  as  áreas   classificadas,  além   disso  nos  locais   onde  são  produzidos,  alojados  ou tratados  os   fluidos  de   perfuração,  completação,  estimulação  e   restauração   de  poços de   petróleo,   com   propriedades   combustíveis   ou   inflamáveis,   deverão   ser introduzidos  detectores  para  alertar  o   desenvolvimento   de   atmosferas  explosivas  ou tóxicas.

Quanto a contato com substâncias perigosas, incêndios e explosões.

Para  evitar  esses  tipos  de  a cidentes,  de  acordo  com  a   NR-37,  a  empresa  que opera   a   plataforma   deve   executar   m edidas   incessantemente,   desde   o   início   do projeto   com   o   objetivo   de   prevenir   e   controlar   vazamentos,   derramamentos, incêndios   e   explosões,   contemplando   os   meios   necessários   para   diminuir   a

ocorrência   e   mitigar   as   suas   consequências,   em   caso   de   falhas   nos   sistemas   de prevenção e controle.

Recomendação   da   inspeção   de   segurança,   alteração   da   plataforma,

mudanças   significativas   nas   condições   operacionais,   recomendações   das   análises de  risco   e  incidentes,   solicitação   do  SESMT  ou   CIPLAT  e  notificação   da  auditoria   do trabalho.

A   NR-37   ainda   cita   que,   para   as   emissões   fugitivas,   o   projeto   inicial   da plataforma e suas m odificações, alterações nas condições de processo,  manutenção e  reparo   devem   incluir   processos  para   mitigar   os   riscos  de   acordo   com   a   viabilidade técnica, após a identificação das suas fontes.

De acordo   com   a   NR-37,   nos   tanques,   vasos   e   equipamentos   e   outros componentes   da   plataforma   que   acumulam   líquidos   combustíveis   e   inflamáveis devem   possuir   sistemas   de   controle   de   vazamentos   ou   derramamentos,   como diques,   bandejas   ou   similares,   dimensionados   e   construídos   de   acordo   com   as normas técnicas

Quanto ao combate aos incêndios

De acordo com   a   NR-37,   a   proteção   contra   incêndios   nas   plataformas   deve ser   elaborada   por   meio   de   uma   abordagem   ordenada,   considerando   os   riscos presentes para os trabalhadores e ter os seguintes objetivos:

Diminuir a possibilidade   de   incêndio,   identificar   e   alarmar   a   circunstâncias   de incêndios,   delimitar   a   chance   de   propagação,   salvaguardar   os   trabalhadores envolvidos   na   resposta   da   emergência,   controlar   o   foco   de   incêndio   e   proteger   os trabalhadores durante o abandono da plataforma.

E   caso   as   medidas   de   controle   de   incêndio   não   sejam   suficientes   devem   ser feitas rotas de fuga, que devem possuir:

Sinalização  vertical   por   meio   de   placas   fosforescentes   ou   sinais   luminosos, sinalização   no   piso   ou   ao   nível   do   rodapé,  indicando  o  sentido  para   chegar   a   saída; ser   dotadas   de   iluminação   de   emergência;   ser   mantidas   permanentemente desobstruídas   e   integras;   possuir   largura   mínima   de   1,20m   quando   principais   e 0,70m para as secundária.

Para facilitar a fuga, a  plataforma   deve   possuir   projeto   de   iluminação   de emergência,   desenvolvido   por   profissional   legalmente   habilitado   e   com   os   objetivos de:

Favorecer  a   saída   de   zonas   perigosas,   assegurar   visibilidade   das   rotas   de fuga  secundárias  para  que  os   trabalhadores  possam  chegar  à  rota   de  fuga  principal, permitir  visibilidade   e   orientação   ao  longo   da   rota   de  fuga,   permitir   a   visualização  de quadros   e   painéis   elétricos   a   serem   ligados   ou   desligados   em   caso   de   sinistro, possibilitar a identificação  dos equipamentos de  segurança e  de com bate a  incêndio;

garantir a iluminação de emergência da enfermaria.

Ainda   segundo   a   norma,   plataforma   deve   ter   conjunto   moto   bomba   de combate   a   incêndio,   que   deve   ser   testada   anualmente,   e   pronta   para   operar,   com capacidade plena para  o cenário  de maior  demanda e  também deverá  ser dotada  de sistemas   fixos   de   extinção   de   incêndio   eficazes,   de   acordo   com   as   classes   de   fogo possíveis e o potencial de incêndio na área a ser protegida.

A  plataforma  deve  ser   provida  de  extintores,  certificados  pelo   INMETRO,  para permitir   o   combate   a   incêndios   em   sua   fase   inicial.   O   número,   distribuição,   tipo   e carga   dos   extintores   devem   estar   relacionados   com   a   sua   capacidade   extintora,   as classes  de  fogo  possíveis   a  bordo  e  o  potencial  de   incêndio  na  área  a   ser  protegida,

não   podendo   ser   localizado   nas   escadas,   antecâmaras   de   escadas   e   atrás   de portas.

A plataforma   deve   possuir   bateria   de   acumuladores,   e   se   necessário   gerador de   emergência,   capaz   de   suprir,   simultaneamente,   a   energia   imprescindível   ao funcionamento dos seguintes sistemas essenciais à segurança dos trabalhadores.

As   baterias   de   acumuladores   devem   estar   no   estado   pronta-para-operar   e   alojadas em   compartimentos   construídos   e   utilizados   unicamente   para   este   fim,   mantido ventilado   e   dotado   de   detectores   específicos   para   os   gases   que   possam   ser gerados.

A   fonte   de   energia   elétrica   de   emergência   a   bordo   deve   possuir   autonomia suficiente   para   suprir   os   serviços   essenciais   à   segurança   dos   trabalhadores   por períodos de tempo especificados pela legislação vigente.

Serviço  especializado   em   engenharia   de   segurança  no   trabalho   e   em   medicina do trabalho – SESMT

Segundo   o   Ministério   do   trabalho,   o   SESMT   é   a   sig la   de   Serviço

Especializado   em   Engenharia   de   Segurança   e   em   Medicina   do   Trabalho   e   é constituído   de   profissionais   da   área   da   saúde,   que   ficam   situados   nas   empresas para proteger os colaboradores no dia a dia.

Ainda   de   acordo   com   NR-37   ,que   veio   para   mitigar   possíveis   acidentes,   é   a obrigatoriedade   da   presença   d e   ao   menos   um   técnico   de   segurança   em   operações de   risco   ou   simultâneas   independentemente   do   número   de   trabalhadores   a   bordo,

17inclusive   quando   se   tratar   de   plataformas   sem   habitação,   e   caso   a   plataforma   seja

desobrigada  a  ter  SESMT,   é   obrigatória   a   presença  de  profissional   de   segurança  do trabalho   sempre   que,   mediante   as   análises   de   riscos,   o   serviço   necessitar   da   sua anuência para liberar a execução do trabalho

.

Ciplat

De   acordo   com   a   NR-37,   CIPLAT   é   a   comissão   interna   de   prevenção   de acidentes   em   plataforma,   que   tem   co mo   objetivo   a   prevenção   de   acidentes   e doenças   oriundas   do   trabalho   em   ambiente   offshore,   de   modo   a   tornar   coadunável de   maneira   permanente   o   trabalho   com   a   preservação   da   vida   e   a   promoção   da saúde do trabalhador.

A ciplat  tem como obrigação:

Reconhecer   os   riscos   do   processo   de   trabalho,   e   traçar   o   mapa   de   riscos, com   a   participação   do   maior   número   de   trabalhadores,   com   assessoria   do   SESMT, onde houver;

-   Criar   plano   de   trabalho   que   proporcione   a   ação   preventiva   na   sol ução   de impasses de segurança e saúde no trabalho;

-   Cooperar   na   implantação   e   do   controle   da   qualidade   das   medidas   de prevenção   indispensáveis,   bem   como   da   verificação   das   prioridades   de   ação   nos  locais de trabalho;

-   Executar   verificações   nos   ambientes   e   condições   de   trabalho   visando   a averiguação de atividades que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores;

A  empresa   responsável   pela   plataforma   e   as   prestadoras   de   serviços   devem dimensionar  suas   CIPLAT,   por   plataforma,   seguindo  às  regras   estabelecidas   na   NR- 37 e às descritas na NR-05.

Para   dimensionar   a   comissão   interna   de   prevenção   de   acidentes   em plataformas  -   CIPLAT,   a   empresa   deve   levar   em   conta   como   estabelecimento   a   sua seção   em   terra,   onde   a   equipe   de   trabalho   encontra-se   ocupada,   entretanto,   vale ressaltar que,  quando  o  núm ero  de trabalhadores  lotados  na  plataforma  for   inferior a vinte   funcionários,   a   empresa   responsável   pela   plataforma   pode   nomear   um trabalhador   encarregado   pelo   cumprimento   dos   objetivos   da   CIPLAT,   por   turma   de embarque.

18

Desmarcar

Anotar

A   CIPLAT   da   empresa   responsável   p ela   plataforma   d eve   ser   formada   por representantes indicados  pelo  empregador e   eleitos pelos  trabalhadores. São   eleitos pelos   trabalhadores   um   representante   titular   e   um   suplente,   em   cada   turma   de embarque,   com   vínculo   empregatício   no   Brasil,   sendo   o   titular   definido   como   vice- presidente.

Os   membros   da   CIPLAT   devem   fazer   ao   menos   uma   reunião   mensal chamada   de   ordinária   devendo   ser   exclusivamente   a   bo rdo   e   sempre   que   for necessária   fazer   uma   reunião   extraordinária,   caso   por   exemplo,   tenha   acontecido algum   acidente   ou   assunto   de   extrema   importância,   vale   ressaltar   que   todas   as turmas   de   em barque   devem   participar   dessas   re uniões,   contando   com   a   presença de   cada   bancada   representativa,   devendo   o   suplente   comparecer   às   re uniões   no caso de impedimento do membro titular.

As reuniões da CIPLAT da empresa responsável pela instalação devem ainda: Ter a  presença   de   profissional   de   segurança   do   trabalho   embarcado,   ter   a presença   do   eleito   pela   CIPLAT,   e   também   que   permita   a   presença   de   qualquer pessoa que esteja embarcada.  Após  as   reuniões   ,empresa   deve   elaborar   o   cronograma   de  execução   das medidas   corretivas,   definindo   prazos   e   respectivas   responsabilidades,   que   deve   ser discutido  e   aprovado   na   próxima  reunião   da   CIPLAT,  com   a   participação   do  SESMT,

e todas as decisões  tomadas na reunião da  CIPLAT da operadora da instalação, que envolvam  as   prestadoras  de   serviços  a   bordo,   devem  ser   comunicadas  formalmente pela  operadora da  instalação  às  empresas  contratadas, no  prazo  de  três  dias  úteis a partir da emissão da ata, que se dará ao final da reunião.

EPI E EPC

Conforme   falado   anteriormente,   nã o   basta   apenas   seg uir   a   NR-37,   tanto   a empresa   quanto   o   trabalhador   devem   se   ater   a   outras   NR’s   a   fim   de   garantir   a promoção   da   saúde   no   período   laboral,   a   NR-37,   cita   também   a   N R-06   que   fala sobre   os   EPI’s   -   O   Equipamento   de   Proteção   Individual   -   é   todo   produto   ou dispositivo   de   uso   individual   utilizado   pelo   colaborador,   com   a   função   de   proteger contra   riscos   que   ameacem   sua   saúde   e   segurança.   O   uso   do   EPI   se   faz fundamental   quando   não   houver   outra   maneira   de   tomar   medidas   que   eliminem   os riscos   do   ambiente   em   que   se   trabalha,   ou   seja,   quando   as   medidas   de   proteção. coletiva   não   forem   possíveis   ou   eficientes   para   diminuir   a   expressividade  dos   riscos e não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho.

Existem   vários   tipos   de   EPI´s   e   eles   podem   variar   de   acordo   co m   o   tipo   de operação   ou   de   riscos   que   poderão   prejudicar   a   segurança   e   a   saúde   do trabalhador, nas plataformas  offshore são usados diversos tipos, tais como:

Roupas   de   proteção : São   macacões   que   protegem   o   corpo   do   trabalhador

21

19

16

7